Allgemeine Konstruktionsrichtlinien zum Schweißen

Fertigungsgerechtes Schweißen:

- Schweißstellen müssen zugänglich un mit dem gewählten

Schweißverfahren einwandfrei ausführbar sein

- Schweißen in Wannenposition anstreben (Schmelze in einer

Wanne)

- Wirtschaftliches Schweißverfahren wählen

- Keine zu hohe Bewertungsgruppen voreschreiben

- Wärmebehandlung nur vorschreiben, wenn von der Sicherheit

des Bauteils wirklich gefordert

- Zerstörungsfreie Nachprüfungen müssen durchführbar sein.

Beanspruchungsgerechtes Schweißen:

- Eigenart der Schweißtechnik beachten

- Einfache Bauelemente verwenden

- Sicherste Schweißverbindung: Stumpfnaht

- Ungestörte Kraftflusslinien anstreben; Kerben und

Steifigkeitssprünge vermeiden

- Möglichst wenig Schweißnähte

- Lange, dünne Nähte anstreben, anstelle von kurzen, dicken

Nähten.

- Wenn Nahthäufungen nicht zu vermeiden sind,

Einschweißteile verwenden

- Schweißnähte in weniger beanspruchte Stellen legen

- Keine Nähte in Passflächen

- Nahtwurzel nicht in Zugzone

- Kehlnähte möglichst doppelseitig; bei Dynamische

Beanspruchung als Hohlkehlnähte

- Bei Torsionsbeanspruchung möglichst geschlossene

Querschnitte wählen

- Zur Biegeebene unsymmetrische Profile nur im

Schubmittelpunkt belasten oder paarweise zu symmetrischen Trägerprofilen zusammensetzen

Werkstoffgerechte Gestaltung:

- Schweißneigung der Grund- und Zusatzwerkstoffe beachten

- Bei komplizierten Bauteilen mit Schweißnahtanhäufung nur

fließfähige Baustähle verwenden (Feinkornstähle)

- Hochfeste, teure Stähle bringen bei starker Kerbwirkung im

bereich der Wechselfestigkeit kaum Vorteile

- In Hohlkehlen von Walzprofilen aus unberuhigt vergossenen

Stählen und in kaltverformten Bereichen von Bauteilen

Schweißnähte vermeiden