# Elastische Kennwerte

## Elastizitätsmodul

Proportionalfaktor zwischen Normalspannung und Dehnung (einachsig).

E=ΔσΔε	σ=FS0

EStahl=210.000Nmm2

EAlu=70.000Nmm2

ECu=123.000Nmm2

EMg=40.000Nmm2

σ	Spannung

ε	Längsdehnung

S0	Anfangsquerschnitt

## Schubmodul (Gleitmodul)

Proportionalfaktor zwischen Schubspannung und Schiebung.

G=ΔτΔγ		GStahl=81.000Nmm2

τ	Schubspannung

γ	technische Scherung = tanα; α= Winkeländerung

## Kompressionsmodul

Proportionalfaktor zwischen Normalspannung und Dehnung unter hydrostatischem Druck (allseitig).

K=p−ΔVV0		KE

p	hydrostatischer Druck

ΔV	Volumenkompression

V0	Anfangsvolumen

# Dehnung / Querkontraktion

## Längs  -  Querdehnung

εlängs=L1−L0L0

εquer=d0−d1d0=μ⋅εlängs

## Poisson-Zahl   (Kennzeichnet die Querkontraktion)

μ=εquerεlängs

μ	Poisson-Zahl

Bei elastischen Verformungen wird µ bei den meisten Metallen mit 0,3 angegeben.

# Temperaturabhängige Längenänderung

Δl=α⋅l0⋅Δϑ

α	Längenausdehnungskoeffizient

Δϑ	Temperaturänderung

Zugversuch / Festigkeit

DIN EN 10002 (früher DIN 50145)

## Bruchdehnung

A=LB−L0L0⋅100%

LB	Länge nach dem Bruch

A=ΔlGl0+ΔlEl0=AG+AE

AG	Gleichmaßdehnung

AE	Einschnürdehnung

AG5=AG10        AE5=2⋅AE10

εges=εplastisch+εelastisch	für Spannungen bis Rm 		AG=2⋅A10−A5

## Brucheinschnürung

Z=S0−SBS0⋅100%

S0	Anfangsquerschnitt

## Zugfestigkeit

Rm=FmS0

Fm	Höchstkraft beim Zugversuch

## Streckgrenze Rp0,2

Ist die Spannung bei der eine Dehnung von 0,2% nach der Entlastung zurückbleibt.

Rp0,2=FeS0

Streckgrenze  mit Temperatur 

Streckgrenze  mit Verformungsgeschwindigkeit 

## Proportionalstäbe

Fläche Flachprobe = Fläche Rundprobe

Gleiche Bruchdehnung nur wenn S0L0=konst. ( Vergleichbarkeit )

S0=d02⋅π4S0=d0⋅π4d0underbracealignlRundproben-durchmesser=S0π4=1,13⋅S0underbracealignlfiktiver Flachproben-durchmesser	             A10⇒L0=10⋅d0A5⇒L0=5⋅d0A10⇒L0=11,3⋅S0A10⇒L0=5,65⋅S0

## Spannungs-Dehnung Diagramme

## Lüders Dehnung

Plastische Dehnungszunahme ohne Spannungszunahme

ReL= untere Streckgrenze

ReH= obere Streckgrenze

Als Lüdersdehnung bezeichnet man die ausgeprägte Streckgrenze, die durch Cotrell-Wolken entsteht. Nach überschreiten der oberen Streckgrenze kommt es zu spontanem Gleiten (45°) unter Bildung von sogenannten Lüders-Bändern. Der Bereich gilt als Grenzwert von elastischem zum plastischem Bereich.

## Cotrell-Wolken

Interstitiell gelöste Atomen (N, C, O) die Versetzungen verankern. Sie entstehen wenn besonders N Atome im Eisen (Stahl) zu Versetzungen diffundieren, um einen günstigeren Energiezustand einzunehmen. Da die Cotrell-Wolken Versetzungen blockieren, sind höhere Spannungen erforderlich um sie zu lösen, als für die weiter Bewegung der Versetzung. (Reckalterung)

## Gleitbänder

Quellen der Versetzungen sind im Gefüge lokalisiert und es kommt zu einer Bündelung der Abgleitvorgänge in benachbarten Gitterebenen, zwischenliegende Gitterbereiche bleiben unverformt, optisch bekommt die Oberfläche ein mattes Aussehen.

## Wahre Spannung ( bis zur Einschnürung )

Verformungskraft wird auf den „ wahren Querschnitt “ bezogen, auf Basis der Volumengleichheit.

V0=V  ; L=ΔL+L0  ; V0=S0⋅L0  ; V=SW⋅L

⇒S0⋅L0=SW⋅L           ⇒SW=S0⋅L0L

σW=FSW=FS0⋅LL0=σN⋅ΔL+L0L0		⇒σW=σN⋅εN+1

σW	Wahre Spannung

σN	Nennspannung

εN	Nenndehnung

SW	Wahrer Querschnitt

## Wahre Dehnung ( bis zur Einschnürung )

Verlängerung wird auf den sich ändernden Bezugswert „wahre Länge“ bezogen.

ε=L0L1ldl=lnLL0=lnL0+ΔLL0=ln1+εN

## Hall-Petch-Beziehung

Re=σi+K⋅1D	y=m⋅x+b

D	Korngröße

K	Faktor, Einfluß der Korngrenzenstruktur

σi;(Rmin)	Reibungsspannung innerhalb des Korns

# Härteprüfung

Definition der Härte: Die Härte ist der Widerstand eines Werkstoffes gegen das

Eindringen eines härteren Körpers.

Die Härte eines Werkstoffes erlaubt Aussagen über die Festigkeit.

H=FA        ( F in kp)       und      H=0,102⋅FA     ( F in N )

## Brinell

(DIN EN 6506-1 früher DIN 50351)

### HB=0,102⋅FA=0,102⋅2⋅Fπ⋅D⋅(D−D2−d2)

D	Durchmesser der Kugel

d	Durchmesser des Eindrucks

A	Kalottenoberfläche

### Belastungsgrad

( unterschiedliche Werkstoffeigenschaften (Härte)⇒ unterschiedlicher Belastungsgrad )

Damit man Härtewerte, gleichen Werkstoffes, gemessen mit unterschiedlichen Kugeldurchmessern vergleichen kann, muss das Verhältnis FD2konstant gehalten werden.

B=0,102⋅FD2⇒F=B⋅D20,102

B 	Belastungsgrad           	( bei Stahl; B = 30 )

D	Durchmesser der Kugel 	( bei Stahl; D = 10mm )

F	Prüfkraft	( bei Stahl; F = 29.420N )

( t = 10 bis 15 s )

| Werkstoff | Fe-Werkstoffe Cu, Cu-Leg. | Leichtmetalle |
| --- | --- | --- |
| Abstand Mitte Prüfeindruck vom Probenrand | > 2,5d | > 3d |
| Abstand der Eindruckmitten zweier benachbarter Eindrücke | > 4d | > 6d |
| Erforderliche Probendicke | smin≥10⋅h |  |
| Zu wählender Belastungsgrad | d=0.24bis0.6⋅D |  |

Syntax:         Härtewert / HB S,W / Kugeldurchmesser / Kraft(kp) / Einwirkzeit

### Herleitung der Eindruckoberfläche

A=D⋅h⋅π Kalotte

D22=d22+D2−h2⇒D24−d24=D2−hh=D2−D2−d24⇒h=D−D2−d22

## Vickers

(EN ISO 6507-1)

HV=0,102⋅FA=0,102⋅F⋅cos22°d2=0,189⋅Fd2	HV=1,854⋅Fd2wenninkp

Normallast→49 bis 980 N

Kleinlast→1,96 bis 49 N

Mikrohärteprüfung→0,03 bis 1 N

Mikrohärteprüfung ist von der Kraft abhängig.

| Erforderliche Probendicke | smin≥1,5⋅d |
| --- | --- |
| Abstand Mitte Prüfeindruck vom Probenrand | 2,5⋅d |

Syntax:         Härtewert / HV / Kraft(kp) / Einwirkzeit   (10 bis 15 s bei Stahl)

## Rockwell  (DIN EN 6508-1)

- Vorlast  Ausschalten der Oberflächenrauhigkeit

- Prüfkraft

HRA, HRC: Kegel (Diamant)                                                          HRB, HRF: Kugel

e=tb0,002mm

HR = 100 – e                             smin≥10⋅tb                              HR = 130 – e

Abstand zwischen den Mitten zweier benachbarter Prüfeindrücke und vom

Probenrand min. 3 mm.

e	bleibende Eindringtiefe in Einheiten von 0,002 mm

tb	bleibende Eindringtiefe in mm

## Brinell / Vickers / Rockwell

|  | Brinell | Vickers | Rockwell |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkörper | Stahl- bzw. Hartmetall- kugel 1-2,5-5-10mm | Vierseitige Diamantpyramide Spitzenwinkel 136° | Diamantkegel Kegelwinkel 120° Stahlkugel Æ=116inch |
| Prüfkraft | je nach Belastungsgrad bis zu 29.420N | Normallastbereich: 49 - 980N Kleinlastbereich: 1,96 - 29,4N Mikrobereich: 0,03 - 1N | Prüfvorkraft F0=98N Prüfkraft F1=50−1373N |
| Meßwert | Eindruckdurchmesser | Diagonale des Pyramidenein-drucks | Eindrucktiefe |
| Anwendung und Anwendungs- grenzen | Relativ große Härteein-drücke; Erfassung vieler Körner; Hauptanwendung bei grobkörnigen bzw. stark heterogenen Werkstoffen z.B. GGG und weichen Werkstoffen | metallische Werkstoffe von geringer bis zu sehr hoher Härte, besonders für dünne oder kleine Proben, einzelne Gefügebestandteile und Beschichtungen | - gehärtete Stähle - WC-Hartmetalle - Stähle mäßiger Festigkeit, Messing, Bronze, kaltgewalzte Feinbleche aus Stahl - ungenauer ! - Härtewert sofort ablesbar |

## Zusammenhänge, Brinell / Vickers / Festigkeit

HB=0,95⋅HV

Für nichtaustenitische, und bzw. niedriglegierte Stähle gilt:

Rm=3,5⋅HB		Rm=3,38⋅HV

## Mittelwert und Standardabweichung einer Messreihe

x=1ni=1nxi             sx=1n−1i=1nxi−x2

# Kerbschlagbiegeversuch

(DIN EN 100 45 und DIN 50 115, jeweils Stahl)

Der Kerbschlagbiegeversuch ist ein Prüfverfahren zur qualitativen Ermittlung des Zähigkeitsverhaltens eines Werkstückes bei bestimmten Temperaturen.

## Zähigkeit

Unter Zähigkeit versteht man den Widerstand gegen Bruch, unabhängig davon, welcher Mechanismus zum Bruch geführt hat.

Faktoren die die Zähigkeit beeinflussen:

- Beanspruchungsgeschwindigkeit (Versetzungsbewegung)

- Temperatur ( T ;KV  )

- chem. Einflüsse Korrosion

- Probenlage zur Walzrichtung ( Ausrichtung sulfidischer Einschlüsse, Fehler )

- Spannungszustand ( Fehler, Kerben )

- Geometrie des Werkstücks

Zähigkeit ist keine eindeutig zu definierende Eigenschaft eines Werkstoffs.

## Versuch

- DVM - Proben: Rundkerb, kurz: U;   (10 x 5 )mm

- ISO - V Proben: Spitzkerb, kurz: V;  ( 10 x 8 )mm

( Die aufzubringende Kerbschlagarbeit ist Aufgrund der größeren Querschnittsfläche bei ISO-V Proben größer. )

Normalbedingungen: Arbeitsvermögen des Schlagwerks = (300 ±10) J

Syntax: (KU bzw. KV) (Schlagarbeit wenn abw. von Norm) = (Wert) J

Bsp: KV 100 = 65 J

verbrauchte Kerbschlagarbeit: K=G⋅H−h

Kennwerte: Kerbschlagarbeit Kv, laterale Breitung LB (mm), Sprödbruchanteil SA (%)

Übergangstemperatur TÜ

    - Kv(T)-Diagramm

Hochlage: zäher Gewaltbruch

Tieflage: spröder Trennbruch

Übergangsgebiet: Mischform ( Der Streubereich der Messwerte ist im Übergangsgebiet größer als in der Hoch- oder Tieflage.

Die Lage der Übergangstemperatur Tü im Übergangsgebiet ist nicht fest definiert.

Ziel  Feststellung der Trennbruchneigung, Qualitätskontrolle, Untersuchung von                                                                                                                  Alterungserscheinungen, keine Kennwerte zur Dimensionierung

    - Probenlage, Kv(T)-Diagramm:

In Abhängigkeit der Walztextur

## Spannungsintensitätsfaktor

KI=σN⋅π⋅a⋅f                K=MNm32

KI	Spannungsintensitätsfaktor, Kennzeichen des Beanspruchungszustandes

σN	Nennspannung

a	Risslänge

f	Geometriefaktor, Korrekturfunktion

Für KI≤KIC ist kein instabiles Risswachstum zu erwarten.

( Leck vor Bruch Kriterium )

KC	Bruchzähigkeit, ist der kritische Spannungsintensitätsfaktor, bei dessen Überschreitung Sprödbruch entsteht.

KIC	senkrechtes Abheben der Rissufer unter Zugbeanspruchung

KIIC	Abgleiten der Rissufer mit Scherbeanspruchung in der Rissebene

KIIIC	Querscherung – Verschieben der Rissufer quer zur Rissrichtung

Bei bekanntem KIC - Wert kann bei ebenfalls bekannter Rissgröße die Bruchspannung errechnet werden:

Für innenliegender Fehler:

σ=KICπ⋅aQ

Für Oberflächenfehler:

σ=KIC1,21⋅π⋅aQ

Q=fa2⋅c

Q	Fehlerformparameter

### Kesselformel

σ=p⋅Dm2⋅s

## Beanspruchung in Abhängigkeit vom Querschnitt

# Schwingfestigkeit

## Beanspruchungsarten

## Spannungsverhältnis

R=σUσO=UnterspannungOberspannung

Zugschwellbeanspruchung ⇒R=0

Zug-Druck Wechselbeanspruchung ⇒R=−1

Statische Beanspruchung ⇒R=1

## Wöhlerfeld / Wöhlerkurve

Wöhlerkurve: geringe Anzahl von Proben, woraus eine Abschätzungswöhlerkurve mit

50% ÜW folgt.

Wöhlerfeld: wesentlich höhere Anzahl von Proben, woraus eine Wöhlerkurve mit

90% ÜW folgt.

Krz: Grenzlastspielzahl vorhanden, ca. 107 Lastwechsel

Kfz: nur Zeitfestigkeitskennwerte

Die in der Wöhlerkurve für jeden einzelnen Beanspruchungsfall mit speziellen Mittel- und Ausschlagspannungen gefundenen dauernd ertragbaren Spannungen, können

im Smith-Diagramm, Dauerfestigkeitsschaubild zusammengefasst werden.

Beanspruchungen weit unter Re können zu einem Ermüdungsbruch führen!

## Smith Diagramm  ( Dauerfestigkeitsschaubild )

### Konstruktion des vereinfachten Smith-Diagramms nach Kennwerten

Liegen nicht alle Werkstoffwerte vor, kann

das Smith - Diagramm für duktile Werkstoffe

mit RP0,2  und W  näherungsweise gemäß

Abbildung konstruiert werden. Dabei ist

der Winkel nach der Beanspruchungsart

zu wählen:

Zug-Druck:  a = 40°

Biegung:       a = 36°

Torsion:       a = 42°

1. Koordinatensystem und Winkelhalbierende

zeichnen.

2. σwund −σwbei σm=0 eintragen und bei Rp0,2   	eine parallel zur Abszisse verlaufende Gerade

einzeichnen.

3.	Wenn keine weiteren Werte gegeben sind, α

eintragen.

4. 	Die Gerade ACeinzeichnen wobei, AB=BC

## Mittelspannungseinfluss nach Goodmann und Gerber

σAGoodmann=σW⋅1−σmRm

σAGerber=σW⋅1−σmRm2

Dabei gilt:

σA (Goodmann) < σA < σA (Gerber)

## Fraktographische Merkmale von Bruchflächen

### Makrofraktographisch:

- Brüche ohne sichtbare Verformung ⇒ spröder Gewaltbruch

- Brüche mit sichtbarer Verformung ⇒ zäher Gewaltbruch

- Brüche mit verformungsloser glatter Dauerbruchfläche und mehr oder weniger ausgeprägtem Gewaltbruchanteil ⇒ Dauerbruch ( Schwingbruch )

Bruchoberfläche ⇒ Ermüdungsbruchfläche + Restbruch

Ausgangspunkt eines Dauerbruchs sind Stellen erhöhter Spannungskonzentration.

( Kerben, Korrosion, Fehlstellen )

Das Aussehen der Bruchfläche gibt Hinweise auf die Art der Beanspruchung.

### Mikrofraktographisch:

- Brüche mit Wabenstruktur (Hohlraumbildung) ⇒ zäher Gewaltbruch

- Brüche mit transkristallinen Spaltflächen (Spaltbruch) ⇒ spröder Gewaltbruch

- Brüche entlang der Korngrenzen (interkristallin)⇒ spröder Gewaltbruch

- Brüche mit abschnittsweise vordringender Rissfront (Schwingungsstreifen)  ⇒ Schwingbruch (Dauerbruch)

## Möglichkeiten der Rißausbreitung

## Rissbildung beim Schwingbruch

Plastische Verformungen die an der Oberfläche zu Extrusionen und Intrusionen führen, diese Oberflächenfehler führen zu Mikrorissen.

Im I Stadium verläuft die Rissausbreitung über bevorzugte Gleitebenen, um nach wenigen Kornabständen senkrecht zur größten Normalspannung weiter zu verlaufen (Stadium II). Stadium II wird je nach Werkstoff und Randbedingung mit einem Verformungs- oder Sprödbruch abgeschlossen.

## Lineare Schadensakkumulations- Hypothese                                                  ( Palmgren und Miner )

Mit der Schadensakkumulationshypothese können die Schädigungen eines Werkstoffs bei unterschiedlicher Spannungsamplitude erfasst werden. Die Hypothese ermöglicht das abschätzen der Lebensdauer eines Bauteils. Vorraussetzung für die Anwendung der Hypothese ist eine Wöhlerkurve

S=n1N1+n2N2+n3N3+...=i=1nniNi=1

ni	Schwingspielzahl

Ni	Bruchschwingspielzahl

Nach der Hypothese tritt Ermüdungsbruch ein, wenn die Schadenssumme S =1 ist.

Wie eine umfassende Auswertung sowie Lebensdauernachrechnungen von Betriebsfestigkeitsversuchen zeigen, treten systematische Abweichungen von der theoretischen Schadenssumme S =1 und beachtliche Streuspannen auf. So wird zum Beispiel für Berechnungen für Stahl eine Schadenssumme von S=0,3 empfohlen.

Etwa 2/3 der Versuchsergebnisse liegen im Bereich S= 0,5 bis 2.

## Paris – Erdogan - Gleichung

Mit dieser Gleichung ist die Möglichkeit gegeben, die Lebensdauer eines rissbehafteten Bauteils zu Berechnen.

dadN=c0⋅ΔKn 	Wenn ΔKI≤KIC kein instabiles Rißwachstum zu erwarten.

dadN	Risswachstumsgeschwindigkeit

c0, n	Werkstoffabhängige Faktoren

ΔK	ΔK=Δσ⋅π⋅a⋅f

( zyklischer Spannungsintensitätsfaktor )

Die Paris-Gleichung hat nur im Bereich des

stabilen Risswachstums (II) Gültigkeit.

Berechnung der Lastspielzahl von einer Ausgangslänge a0 bis zu einer Länge ai oder bis zur kritischen Risslänge ac.

dadN=c0⋅Δσn⋅fnan2πn2         ⇒a0aia−n2da=c0Δσnfnπn20NidN

für n ≠ 2:

Ni=2n−2⋅1c0⋅fn⋅πn2⋅Δσn⋅1a0n−22−1ain−22

für n = 2:

Ni=1c0⋅π⋅Δσ2⋅f2⋅lnaia0

## Spannungskonzentrationsfaktor, Formzahl ( Kerbwirkung )

Bauteile mit Kerben haben eine geringere Dauerfestigkeit als Glatte, da durch die Kerbe eine lokale Spannungsspitze σmax erzeugt wird.

Die Größe der Maximalspannung ist mit Hilfe der Formzahl und der Nennspannung einfach zu ermitteln.

α=σmaxσN

## Kerbwirkungszahl

Bei weicheren Werkstoffen ist die Spannungsspitze wegen lokaler plastischer Vorgänge und Stützwirkungseffekte nicht voll wirksam, bei zunehmender Festigkeit strebt βK  den Grenzwert α zu. Die Verringerung der Dauerfestigkeit σD durch Kerben wird durch die Kerbwirkungszahl beschrieben. Bei zunehmender Kerbwirkungszahl wird die Wöhlerkurve nach links zu geringeren Lastspielzahlen verschoben.

βK=σDσDK

σD	Dauerfestigkeitskennwert des Glattstabs

σDK	Dauerfestigkeitskennwert des Kerbstabes

## Gestalt / Größeneinfluss auf die Dauerfestigkeit

Proben mit kleineren Durchmessern ( < 10mm )

haben eine höhere Biegewechselfestigkeit,

da das hochbeanspruchte Werkstoffvolumen

wesentlich geringer ist.

Werkstoffvolumen ↑  Werkstofffehler ↑

( Stützwirkungseffekt )

Zug-Druck  ⇒  homogene Spannungsverteilung

Biegung, Torsion  ⇒ inhomogene Spannungsverteilung

## Oberflächeneinfluss auf die Dauerfestigkeit

- Mit größer werdendem  Durchmesser nimmt der Einfluss oberflächentechnischer Maßnahmen zur Dauerfestigkeitssteigerung ( Nitrieren, Einsatzhärten, Rollen, Kugelstrahlen ) ab.

- Mit zunehmender Rauhigkeit wird die Dauerfestigkeit herabgesetzt

- Bei aktiver Korrosion keine Dauerfestigkeit, nur Zeitfestigkeit!                            ( Abhängig von Medium, Temperatur, pH-Wert, Frequenz )

Da zu viele Einflussfaktoren bei der Dauerfestigkeit eine Rolle spielen gibt es für einen Werkstoff keinen Dauerfestigkeitskennwert!

## Gestaltfestigkeit

Werden Wöhlerlinien für fertig gestaltete Bauteile erstellt, so bezeichnet man die daraus entwickelten Smith-Diagramme als Gestaltfestigkeitsschaubilder.

Mit einem Dauerfestigkeitskennwert der unter definierten Bedingungen ermittelt wurde und dem Einflussfaktor K, der den tatsächlichen Bauteilzustand beschreibt, ist die Gestaltfestigkeit in vielen Fällen rechnerisch abzuschätzen.

σbwK=σbwK  ( 90% Überlebenswahrscheinlichkeit )

σbw	Dauerfestigkeit ( 90% Überlebenswahrscheinlichkeit, Biegewechselfestigkeit )

σbwK	Dauerfestigkeit des Bauteils

K	Einflussfaktor

K=βKKG⋅OF⋅KA⋅KF

βK	Kerbwirkungszahl

KG	Gesamtgrößeneinflussfaktor

OF	Oberflächenfaktor

KA	Anisotropiefaktor

KF	Oberflächenverfestigungsfaktor