KUNSTSTOFFE

Künstliche Kunststoffe

Natürliche Kunststoffe

Alle Kunststoffe beziehen sich auf die Kohlenstoff-Chemie

 Atombindung

kleinste Einheit: Molekül

bei Kunststoffen bestimmte Art: Makromoleküle     ca. 106 mol

(Größe eines Atoms abhängig von der Molmasse)

Staudinger begründete Theorie der Makromoleküle bei Kunststoffen

(nicht:   l l l l l l       sondern:  l l l l l l )

Herstellungsmethoden

1.) Abwandlung makromolekularer Naturstoffe

wird bis heute angewandt

z.B. Celluloid, NR=Naturkautschuk, CA=Cellulose-Acetat)

2.) Synthese aus kleinen Molekülen

a) Erdöl

b) Naturstoffe, z.B. Fette

c) Kohle    CaI2   HC CH (Acethylen)

d) Erdgas

zu a)  Erdöl:

- Destillation

- Cracken (Steam-Cracken)

 Ethylen, Propylen, Butylen

Kunststoffproduktion/Jahr:    125 . 106 t

# Einteilung der Kunststoffe

1) Standardkunststoffe:  (in Prüfung nennen können!)

### PP, PVC, PP, PE

Vorteile: große Mengen, billig, gut zu verarbeiten

verwendet als:

PE: Packmittel, Leitungen, Tanks, Baubereich

PVC: Bauindustrie

PS: CD-Hüllen (spröde), geschäumt als Styropor, v.a. dunkle Artikel

PP: Hartschalenkoffer, Joghurtbecher, Gehäuse, Kunstrasen, Netze, Folien,

v.a. helle Artikel

2) Technische Kunststoffe:

### PET, PC, PF, ABS, PMMA, POM, PBT, PPE, PA, PUR

ca. 2 x so teuer als Standardkunststoffe

verwendet als:

PC: Schutzhelme (hochschlagzäh), CD’s, Elektrotechnik

PMMA: Plexiglas

PUR: sehr vielfältig, z.B. Ausschäumen, Skischuhe

PA: Nylon, technisch wichtig  viel Erfahrung mit Stoff, Automobilbau, hält hohe

Temperaturen aus  motornah einsetzbar

POM: techn. Anwendungen, Federeigenschaften, Feinwerktechnik (Zahnräder,

komplizierte Geometrien)

PET: Fasern, Textilien, Verpackungen

3) Spezialkunststoffe

### PTFE, PSU, PES, LCP, PEEK, PPS, PI

Fluorkunststoffe: gute Chemikalienbeständigkeit, gute Gleiteigenschaften

PSU, PES, PPS:  bis ca. 240°C einsetzbar  hochtemp.beständig

PI: wenn fertig nur spanende Bearbeitung

PEEK: bis ca. 300°C einsetzbar

#### Eigenschaften der Kunststoffe

1) Dichte             (als Maß für’s Gewicht)

0,9 – 2,2 g/cm3

eine Dichte < 1 g/cm3 haben nur Polyolefine (PP,PE)

2) Festigkeit

500 – 20000 Mpa

5000

3) Temperaturverhalten

- tiefe Temperaturen  spröde (z.B. PP um 0°C)

- hohe Temperaturen  Standardkunststoffe

PS knapp 100°C

PVC knapp  80°C

PP ca. 165°C (nimmt mit Festigkeit ab)

PE ca. 100°C, schon bei RT schlecht

Techn. Kunststoffe : ca. 150°C

Spezialkunststoffe : 160°-250°C

allgemein:    80° - 280°C

4) Leitfähigkeit

4.1. thermisch isolierend

4.3. elektrisch isolierend

Spezialkunststoffe können leiten, ist aber selten.

Nachteil: elektrostatische Aufladung

5) Gasdurchlässigkeit

mehr oder weniger durchlässig

Tank durchdiffundieren

Trinkflaschen (PET-Flaschen) 2 Schicht Glas

6) Transparenz

ja, bei PVC, PMMA, PC, EP, UP

in reiner Form, wenn Kunststoff amorph vorliegt

7) Chemikalienbeständigkeit

Polyamide wasserlöslich

PC löst sich in (CH2Cl2)

Quellen, Risse, Spannungsrisse (Spannung durch Herstellung)

Als einziger Kunststoff ist PTFE gegen alle Chemikalien beständig, jedoch mech. nicht belastbar.

8) Witterungsbeständigkeit

O2, O3, UV, Temperaturwechsel

Von Standard u. Techn. Kunststoffen ist PMMA am unempfindlichsten

PVC: unbeständig, extrem UV empfindlich

In reiner Form schlecht, durch Schutzlacke, Stabilisatoren besser

9) In Masse einfärbbar

löslich bei transparenten Kunststoff, z.B. Geodreieck

Pigmente nicht transparent

10) Zusätze

- Stabilisatoren

- Mikrobiozide

- Weichmacher

- Füllstoffe (erhöht Festigkeit)

 Ruß (C)

 Kieselgel (SiO2)

Glasfaser GF-Abschnitte                                   Kohlefaser CF-Abschnitte

Bindungsarten

| Chemische Bindung | Physikalische Bindung |
| --- | --- |
| - Atombindung - intramolekular | - Intermolekular - Dispersionskräfte - Dipol-Dipol Wechselwirkung - Wasserstoffbrückenbindungen |

##### Arten von Kunststoffen

- Duromere

Bestehen aus einem Molekül, sind daher nicht schmelzbar (Schmelze: Moleküle sind frei gegeneinander verschiebbar; geht bei einem einzigen Molekül nicht)

Fertige Duromere sind daher nur spanend bearbeitbar

Probleme bei Verarbeitung und Recycling

- Elastomere

Bestehen auch aus einem Molekül, nach Vulkanisation („backen“ des Materials bis elastische Schwefelverbindungen (gelb) entstehen) nicht mehr schmelzbar

Auch hier Probleme bei Verarbeitung und Recycling

- Thermoplaste

Bestehen aus mehreren Makromolekülen, sind in der Regel schmelzbar (Ausnahme: langkettige Sonderformen)

3a) amorphe Thermoplaste

„Wattebausch-Struktur“

Sind transparent

3b) Teilkristalline Thermoplaste

Ein Teil des Makromoleküls besitzt amorphe Struktur, ein Teil besitzen kristalline Struktur Vorraussetzung für kristalline Struktur: Moleküle können sich gut annähern.

In den kristallinen Bereichen sind die Makromoleküle dichter gepackt.

Die optische Dichte der amorphen Bereiche entspricht nicht den kristallinen

Bereichen =>Opak; nicht kristallin (milchig weißes Aussehen, trüb)

Es gibt aber auch hier transparente Sonderformen

Die Bildung von kristallinen Bereichen kann verhindert werden, indem „sperrige“, verzweigte Ketten eingebaut werden (Annäherung nicht mehr so gut möglich)

Je mehr kristalline ein teilkristalliner Thermoplast besitzt, desto größer ist seine Dichte

Beispiele: PE-LD (Low Density), PE-HD (High Density)

Die kristallinen Bereiche haben auch einen höheren Schmelzpunkt, da die physikalischen Bindungskräfte von den jeweiligen Abständen der Atome abhängen

Teilkristalline Produkte haben einen höheren und engeren Schmelzbereich

Temperaturabhängiges Verhalten (f(T))

- hart, spröde (engmaschig chemisch vernetzt) bis Tz (Zersetzungstemperatur)

- hart, spröde (engmaschig physikalisch vernetzt) bis Tg (Glasübergangstemperatur)

gummielastisch (weitmaschig chemisch vernetzt) bis Tz

wichtig: Elastomere haben zwei Temperaturbereiche!!

3a. hart, spröde (engmaschig physikalisch vernetzt) bis Tg

gummielastisch (weitmaschig physikalisch vernetzt) bis Tschm

(Schmelztemperatur)

Schmelze (Makromoleküle gegeneinander beweglich) bis Tz

3b. hart, spröde (engmaschig physikalisch vernetzt) bis Tg (gilt nur für amorphe

Bereiche)

zähelastisch (kristalline Bereiche bleiben erhalten) bis Tschm

Schmelze (Makromoleküle gegeneinander beweglich, amorph) bis Tz

Unterschied zwischen

3a): in der Regel nur bis Tg einsetzbar

und

3b): auch über Tg einsetzbar (Festigkeit nimmt aber ab Tg kontinuierlich ab)

Schubmodul G´ = f(T)

1.                         			2.

3a.                                                                         3b.

Beispiele:

PE: Tg: -100°C; Tschm: +125°C (deshalb ist PE so schwach, da schon lange auf

absteigendem Ast)

PP: Tg: -10°C; Tschm: +165°C

PS: normalerweise amorph, transparent; es gibt aber auch teilkristallines PS (opak) mit

einer höheren Dichte und höherer Einsatztemperatur

Wichtig: Tg gilt nur für den amorphen Bereich!

###### Herstellung von Kunststoffen

- Polyaddition (PUR, EP)

- Polykondensation (PA6.6, PET, PBT, PF, UF, PC)

- Polymerisation (PE, PP, PS, PVC, PMMA, PTFE)

- + 2.: Reaktion von Zwischenprodukten

A-A  B-B                                    -----------------------------

A-A~B-B~A-A                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ __ __ __ __ __

____________________

- Reaktion der Ausgangsmonomere mit der wachsenden Kette, Kette wächst immer nur

um eine Einheit!

------------------------------

__

____

____________
                                               ____________________

zu1: Polyaddition

z.B. PUR                 O = O = N  ------ N = C = O           HO ------ OH

Isozyanatgruppe           Alkohole

 exotherme Reaktion (wird warm)

z. B. Epoxyde         CH – CH  ------- CH – CH2          H	reaktiv, ungesund

O                      N

H

zu2: Polykondensation

 endotherm: Möglichkeit Reaktion zu beenden bei Abbruch der Energiezufuhr

 Abspaltung eines kleinen Moleküls

H2O, CH3OH, HCl, NaCl,   O  - OH (Phenol)

O          O

HO – C – O – C – OH                HO – CH2 – CH2 – OH         (PET)

O

   HO – C – O – C – O – CH2 – CH2 – OH     +  H2O

O

H2O wird entfernt   Rückreaktion kann nicht stattfinden

zu3: Polymerisation

 exotherme Reaktion

 mit Hilfe von:

| Initiatoren | Katalysatoren |
| --- | --- |
| - wird verbraucht a) Radikale b) Kationen c) Anionen | - theoretisch bleiben sie bestehen d) Ziegler-Natta-Katalysatoren e) Metallocene |

a) Radikale: ein freies ungepaartes e-

z.B.  O .. O       (hier sogar 2 freie e-)    sehr reaktiv

Rad. : Radikale

 greifen

Monomere an

häufig verwendet:   R – O – O – R   Peroxide

UV	ΔT

R – O .

Startreaktion:          Rad.   CH2  =  CH

R             H

Kettenwachstum:    Rad – (CH2 – CH)n – CH2 – C.

R                 R

Kettenabbruch

Fehlermöglichkeiten:    Kette trifft auf Kette (Abbruch)

Rad ----- ........  ------ Rad

Rad

oder    Rad ------   .    H – C – H                      (Abbruch)

.

PET LD steht unter hohem Druck

b) Kationen

Kat+     CH  =  CH

R

H

Kat – CH2 – C+

R      R

Kat – (CH2 – CH)n CH2 – C+

R              R

c) Anionen          spielen größere Rolle als Kat+

An-           Ch2  = CH

H  R

z. B. PVC

An – CH2 – C-

R        H

An – (CH2 – CH)n – CH2 – C-

R                R

d) Polyinsertion

Metall      - CH2 – CH3

CH2 = CH2

e)

Vorteil: Produkte können isoliert werden

Löslich, alle identisch  gleich aktiv

 deutlich mehr Möglichkeiten

PE, PP, COC, PK

Al

Metall

CH2 = CH

CH3

 enge Molmassenverteilung

 sperrige Monomere lassen sich polymerisieren

## Polymerisierungsgrad

n x CH2 = CH  -[CH2 – CH]n :  n x Molmasse des Monomeren = Molmasse des Moleküls

|                          |

R                        R

z.B.: n x 42g/mol = 84000g/mol

Feststellung der Molmasse des Makromoleküls durch:

  - Osmotischer Druck  = c  R T

-    Massenspektrometer

  - Chromatograph

Prinzip: langkettige Moleküle brauchen länger als

kurzkettige zum Durchlaufen

„Gel-Permeations-Chromatographie“

Verfahren der Polymerisation

- Substanzpolymerisation, Polymerisation in Masse

- In Lösungsmittel

  - Lösungspolymerisation

  - Fällungspolymerisation

- In H2O

  - Suspensionspolymerisation

  - Emulsionspolymerisation

Zu 1.: nur Initiator und Monomer (z.B.: PMMA)

Vorteil: sehr reines Produkt

Nachteil: wird schnell zäh, Monomere können sich nicht mehr gut haften

Stark exotherm, Problem der Wärmeabfuhr

Zu 2a) Temperaturerhöhung nur bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels,

Temperaturbegrenzung möglich

Problem: Lösemittel bleibt im Polymer (meist giftig, brennbar, umweltschädl.)

Zu 3a) Herstellung einer Emulsion durch Rühren oder Schütteln

Vorraussetzung: Monomer in Wasser löslich

Es entstehen große, ungleichmäßige Teilchen

Zum Aufrechterhalten der Emulsion werden Schutzkolloide (Abstandhalter

zwischen den Monomeren) beigemischt

Produkt ist relativ sauber

Zu 3b) Zusatz eines Emulgators (hydrophob und hydrophil: Seife)

Voraussetzung: Initiator in Wasser löslich

Es entstehen feine gleichmäßige Teilchen

Produkt ist relativ unsauber (d.h. elektrisch leitfähiger)

- Copolymerisation

- Pfropfcopolymerisation

- Polyblend

- Blockcopolymerisation

Zu 1.:  Polymerisation verschiedener Monomere,

Voraussetzung: beide Produkte sind polymerisierbar

Chemische Bindungen, Durchführung nur vom Profi

Zweck: Verbindung unterschiedl. Eigenschaften

Beispiel: PS (Polystyrol)

Eigenschaften: a) hart und spröde

- schlechte Beständigkeit gegen unpolare Chemikalien

Zu a) CH2=CH-CH=CH2  (Butadien)

-[CH2-CH=CH-CH2]-                    S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-

B-B-B-B       B-B-B-B-B

 Styrolbutadien (SB)

Verhältnis: S:B 75%:25%

Zu b) Beimischung eines polaren Produktes (resistent gegen polare Chemikalien)

CH2=CH  Acrylnitril

|

C      SAN (Styrol-Acrylnitril)

|||    S-A-A-S-S (Verwendung z.B. für Einwegfeuerzeuge)

N

Arten der Copolymerisation

- statistisch: A-A-B-A-B-B-B-A-A  (willkürlich)

- Alternierend (nicht so häufig, da schwierig)

A-B-A-B-A-B

Zu 2.:

Da sich PS und Butadien nicht sehr gut vertragen, versuchen sie die kleinste gemeinsame Oberfläche zu bilden: das Butadien kugelt sich ein

Opakes Aussehen durch PS mit eingeformten Butadien-Kügelchen

Zu 3.:

Mischung im fertigen Zustand, z.B.: PC + SB/ABS

Zu 4.:

S-S-S-S-B-B-B-B-S-S-S-S-B-B-B-B

Da die Teilchen so klein sind (kleiner als die Wellenlänge des Lichts) scheine die Produkte transparent

- + 4.: Wichtigste Copolymerisationen des Styrols

Will man die Eigenschaften a) und b): Pfropf- und statistischer Copolymerisation

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) (z.B.: Lego)

Produkt ist gut schlagzäh und chemisch beständig; wichtigstes Copolymerisat des Styrols

Problem: ABS ist nicht gut witterungsbeständig (da Butadien eine Doppelbindung hat)

Daher keine Außenanwendung (außer Ersatz von Butadien)

z.B.: ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylelastomer)

| Innere Weichmacher | Äußere Weichmacher |
| --- | --- |
| Copolymerisat  chemisch gebunden PE HD CH2=CH ¦ C6H13  geringere Kristallinität: PE-LLD (Linear Low Density) Herstellung nur direkt beim Hersteller (nicht sehr flexibel, man muß nehmen was man bekommt) | Physikalisch gebunden  Niedermolekulare Teilchen (flüssig) DOP = DEHP (Dioctylphtalat) z.B. bei Babyspielzeug verboten |

Probleme bei äußeren Weichmachern    (kann bei Inneren WM nicht passieren, da Chemie nicht verändert

wird)

- Ausschwitzen:

Teile gelangen an die Oberfläche  ( öliger Film)

- Weichmacherwanderung:

WM diffundiert von einem Kunststoff in den anderen  Teile ändern ihre Eigenschaften

- Extraktion:

z.B. bei Waschmitteln: Waschmittel und WM passen nicht zusammen

 Gegenstand wird härter  Fehlermöglichkeiten entstehen

Stereoisomerie

Isomere, die sich nur in der räumlichen Anordnung unterscheiden (nicht in der Summenformel)

 CH3 – O – CH3

CH3 – CH2 – OH

Beispiel:                     H                                   H

Links u. rechts-drehende Milchsäure

CH3    C    CO2H               CH3    C    CO2H

OH                                  H

Bild                             Spiegelbild

- Kopf – Schwanz – Isomerie

Kopf     Schwanz

CH2 = CH              Ausgangsverbindung

R

… - CH2 – CH – CH2 – CH - …                                  Produkt (PA 6)

R               R

K          S         K          S

… - CH2 – CH – CH – CH2 – CH2 – CH - …                 anders geschrieben (PA 66)

R      R                        R

K          S         S         K          K          S

- Cis – Trans – Isomerie

Doppelbindung notwendig  sehr wenig KS

Beispiel:                 H              H

CIS

TG ~ -100° C

wird hauptsächlich angewendet

C = C

- H20           CH2 –  n

H             CH2 -

TRANS

TG ~ +100° C

C = C

- H2O             H      n

- Taktizität   (wichtig)

3 D – Modell  wird zur Vereinfachung in die Ebene projiziert

Beispiel:

3 D:

rot: nach hinten stehend

blau: nach vorne stehend

(hier also isotaktische Anordnung)

H             H

… - CH2 – C – CH2 – C - …

R             R

Mit H und R drei Anordnungen möglich:

- statistische Anordnung : ataktisch

- Rest steht immer auf der gleichen Seite: isotaktisch

- Rest steht abwechselnd in beide Richtungen: syndiotaktisch

________________________________        isotaktisch

R                 R                    R

R

________________________________       syndiotaktisch

R                                      R

R

________________________________       ataktisch

R                 R

Voraussetzungen für Taktizität:  unterschiedliche Reste

Produkte ohne Taktizität:

- PE  ( - CH2 – CH2 - )

- POM  ( - O – CH2 - )

- PTFE  ( - CF2 – CF2 - )

Auswirkungen der Taktizität:

- PP

isotaktisch/syndiotaktisch  >>  ataktisch

Kristallinität

PP wird bei ataktischer Anordnung gummiartig

 liegt deshalb meist isotaktisch vor

- PS

normal: ataktisch      da mit Hilfe von Rad polymerisiert

inzwischen auch teilkristallines PS  syndiotaktisch

Zeitabhängiges Verhalten f(t)

 d.h. Verhalten unter Belastung

Rückfederungsversuch

 konstante Belastung

t1             t2

3 Fälle zu unterscheiden:

- Elatisches Verhalten:

reversibel, zeitunabhängig

t1       t2

- Viskoses/Plastisches Verhalten:

irreversibel, zeitabhängig beim Belasten

t1          t2

- Viskoelastisches Verhalten:

Reversibel, t-abhängig

t1/2 : Halbwertszeit

t1               t2

Zeitabhängiges Verhalten

f(t)  ( 104 bis 105 Stunden testen)

|  | 1 | 2 | 3 | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 11 | 12 | 13 | .... |
| t2 | 21 | 22 | 23 | .... |

Die drei wichtigsten Arten der graphischen Darstellung

1.) Kriechkurven (Zeit-Dehnungskurven)



1: rein elastisches Verhalten (geringe Belastung)

1

höhere Belastung: Kurve liegt höher

Dehnung nimmt mit der Zeit zu, Spannung bleibt

konstant

2. Zeit-Spannungslinien (werden am Seltensten verwendet)



log t

1

2

Je höher die Spannung, desto weiter oben

die Kurve

Die Spannung nimmt mit der Zeit ab

Die Dehnung bleibt konstant

3. Isochrones-Spannungs-Dehnungsdiagramm

d





rein elastisch von t0 bis t

t1

t2

Kriechmodul

~ 10³ MPa; Quotient aus Spannung und Dehnung

Ec

log t

sd

Spannung/Dehnung = Kriechmodul

Dehnung immer Absolutwert nehmen!!

Temperaturabhängiges Verhalten unter bzw. ohne Krafteinwirkung:

Retardation (Rückformung)

Ordnung der Makromoleküle unter Spannung

Relaxation (Neuformung);

selten, nur beim Festhalten

t 1/2 Retard. << t 1/2 Rel.

Vorgang stark temperaturabhängig (je wärmer, desto schneller/besser)

Beispiel: tiefgezogene Joghurtbecher in Spülmaschine

Beispiel: Spritzguß

kurze Düse: bei Austritt Retardation, Strangaufweitung

lange Düse: in Düse Zeit zur Relaxation (bei Austritt geringere Strangaufweitung)

Verhalten bei Dynamischer Belastung:

Wöhler-Kurven

n: Lastwechselzahl



Belastbarkeit sinkt mit steigender Lastwechselzahl

Entropieelastisches Verhalte

( gilt nur bei Elastomeren/ Produkten mit ähnlichem

Verhalten)

107

n

keine Dehnung + Temperaturerhöhung

Dehnung + Temperaturerhöhung

Begründung:

Verhalten in der Schmelze:

MFR  	PE 190°C, Belastung mit 5 kg

Austrittsmenge in 10min [g]

bei 5kg: 0,7g

bei 10kg: > 1,4g

 = / = Scherspannung/Schergeschwindigkeit

(Gewicht  a)/(Ausflußmenge  b) =   (: Viskositätszahl sinkt bei zunehmender Belastung)

Bei hohem Druck : ungleichmäßiger Fluß der Schmelze (dünn-dick-dünn)

1

1

1

2

1

1

1. Newton´sches Verhalten

2. Strukturviskoses Verhalten (wichtigste Kurve)

3. Dilatantes Verhalten

Entsorgung

- Verbrennen

 energetisches Recycling

# Alternative für gemischte, verschmutzte Abfälle

entstehende Gase dürfen nicht giftig sein  Filter

Spielt große Rolle bei:

DSD = Duales System Deutschland

- Altreifen  liefert Brennmaterial für Zementindustrie

- gemischte Abfälle der DSD  Stahlindustrie

Vorgehen:

- Schwelbrennverfahren (Teile + Gase entstehen)

- Verbrennung (mit Hilfe der entstandenen Gase)  Temp. so hoch, dass

Matrix entsteht

- Asche (Schadstoffe sind in der glasartigen Matrix eingebaut)

Probleme beim Verbrennen:

- Müll muss Feuer am Laufen halten können

- wieder viel Abfall in Form von Asche entsteht (wird oft im Straßenbau verwendet)

- Deponieren

# Kunststoffe bleiben fast unverändert

wichtige Entsorgung für gemischte Produkte (d.h. nicht mehr trennbare, sortierbare Produkte)

Probleme: Landnahme, Genehmigungen, Boden abdichten,…

Versuch: Faulgase energetisch nutzen

- Werkstoffliches Recycling

keine Veränderung der chemischen Strukturen

Kunststoffe unterscheiden

| Duromere/Elastomere | Thermoplasten |
| --- | --- |
| nicht schmelzbar!  feingemahlen als Füllstoffe | mahlen, einschmelzen, neu verarbeiten  Qualität wird immer schlechter: „Kaskadenprinzip“  immer neues Material dazumischen |

Verfahren insgesamt weit verbreitet, da saubere Kunststoffe entstehen.

Recyclebare Kunststoffe sollten bereits beim Konstruieren berücksichtigt werden. Kunststoffvielfalt so weit wie möglich beschränken.

(Bisher durften recyclebare Kunststoffe nicht in der Lebensmittelverpackung eingesetzt werden  wird aber wohl geändert werden)

- Rohstoffliches Recycling

  - Thermisch

‚Pyrolyse’: thermisches Cracken  (aus Kunststoffe - - - - - -> Erdöl)

(O2 Ausschluss notwendig)

hier besteht das Problem der Auftrennung, außerdem konnten Hauptbestandteile der gecrackten Stoffe nicht verwendet werden

Ausnahme:

Δ T

Thermisch Depolymerisieren:  PMMA                   MMA

  - Chemisch (zurückführen)

Normalerweise entstehen nicht direkt die Rohstoffe, d.h. es sind mehrere Stufen notwendig, um Ausgangsverbindungen zu bekommen

Anlagen sind hier für die Stoffe POM, PET, PBT, PA, PUR und PC vorhanden.

- Werkstückliches Recycling

# Werkstück für anderen Anwendungszweck verwenden

z.B. Altreifen   Spielplatz, Schiffe, Formel1-Banden

Flasche    Vase,…

seltene Fälle

- Kompostieren

nur bei Spezialkunststoffen

Kunststoffe biologisch abbaubar

##### Standardkunststoffe

PVC, PE, PS, PP

amorph: PVC, PS  transparent

teilkristallin: PE, PP  opak

Tg: PVC (+80°C), PS (+100°C), PE (-100°C), PP (-10°C)

PP < PE < PS < PVC

Herstellung durch Polymerisation

Polyethylen (PE)

-[CH2-CH2]-n

PE-HD  (High Density)

PE-LD   (Low Density)

PE-LLD  (Linear Low Density)

PE-VLD  (Very Low Density)

keine Standartkunststoffe

PE-UHMW(HD)  (Ultra High Molecular Weight)

Eigenschaften: unpolar  für Beschichtung Vorbehandlung nötig

PE-HD:

wenige kurze Seitenketten, katalyt. Herstellung (i.A. Ziegler-Natta)

PE-LD: 			 Initiatoren 3000bar

PE-LLD:

Copolymerisation mit CH2=CH; Verwendung: hochelastisches Folienmaterial

|

R  Steigerung der Seitenketten

PE-UHMW(HD):  Molmasse > 106g/mol (um Faktor 50 - 100 mal größer)

Hochabriebsfest wegen großer Moleküle

Verarbeitung: Heißpressen mit Spezialextruder

Verwendung: Auskleidung, Transportelemente

Verwendung von PE: Plastiktüten, Kabelummantelungen, Verpackungen

 immer wenn man damit auskommt

PE neigt zur Spannungsrißbildung (je kristalliner, desto mehr Spannungsriße)

Grund: Oberflächenaktive Substanzen (Tenside, Waschmittel); Tsch: 125°C

Polypropylen (PP):

Tsch: 165°C

unbeständig gegen UV

Taktizität , i. A. isotaktisch (verschieden Reste)

Ausnahme: ataktisch und amorph  gummiartig

Zusatz von Füllstoffen, Faserabschnitten

Verwendung: Packmittel, Hartschalenkoffer, Stoßfänger, Netze (Obst, Bigbags),

Gehäusewerkstoffe (weiße Wahre), Stühle

Polystyrol (PS):

Normalerweise radikalische Polymerisation  normalerweise ataktisch

syndiotaktisch durch katalytische Polymerisation

wird geschäumt verwendet

reines PS: hart, spröde, gegen unpolare Chemikalien schlecht beständig (Doppelbindung)

Anwendung: CD-Hüllen, Tonbandspulen, Dia-Rahmen

schlagzäh modifiziert:

Butadien  SB (75 : 25), Pfropfcopolymerisation: opak; Blockcopolym.: transparent

SAN: Copolymerisation mit Acrylnitril (statistisch); transparent

 Batteriegehäuse, Einwegfeuerzeuge, Mehrweg-Plastikgeschirr

ABS (wichtigstes Copolymerisat!)

 Gehäusewerkstoff, Hartschalenkoffer, Kfz-Innenverkleidung, Modellbau, Lego

Metallisierung: anätzen  chemische Verkupferung  galvanisches Verchromen

ASA: Acrylelastomer, Verwendung wie ABS + Außenanwendung, da witterungsbeständig

PVC:

Dipol-Dipol-Wechselwirkung, polar, Verwendung von äußeren Weichmachern

PVC-P: weich  1/3

PVC-U: hart  2/3

Lösung herstellbar  Lack, Untergrundschutz für Lackierungen

Verwendung: wasserdichte Folien (Teichfolien, Deponiefolien)

Hart-PVC: Schallplatten (Vinyl), Fensterrahmen, Rohre (Kanal), Kabelschächte,

Dachrinnen, Aufkleber (gut bedruckbar)

Weich-PVC: Bodenbeläge, Folien, Puppen

Technische Kunststoffe

## PC                                                                  PMMA

amorph

transparent

Polykondensation                                              Polymerisation

O                                                                 CH3

ll                                                                    ll

R – O – C – O – R                                            - CH2 – C –

l    n

C = O

l

O

l

CH3

hochschlagzäh                                          hart, spröde (in reiner Form)

(weich modifizieren mit Acrylaten)

witterungsbeständig   Olympiadach

TG ca. 150° C	TG ca. 110° C

Einsatz:  vielseitiger	Einsatz:  Transparenz

- Gutes elektr. Verhalten

 E-Technik

- Transpar. Anwendung (CD-Hüllen,

Abdeckungen, Dächer, Optik, Licht)

- Helmvisire

- Mehrwegmilchflaschen

- Handyschalen

PC – HAT: PC High Temperature

Polyoximethylen (POM)

- O – CH2 –n

hochkristallin

keine Taktizität

Eigenschaften:

hohe Festigkeit sehr gute Federeigenschaften  sehr oft rein elastisches Verhalten, dynam. Belastbarkeit/Verhalten gut, günstiges Gleitreibungsverhalten, hohe Erstarrungsgeschwindigkeit, chemisch beständig

rein nicht zu erhalten – immer als Copolymerisat

O

CH2            CH2

O                O

CH2

nicht transparent, trüb/milchig

Einsatz:

Schnappverbindungen, Gardinenhaken, kleine Zahnräder, Laufrollen, Präzisionsventile, Kugellager, Gurtbefestigungselemente, Kraftstofffördereinheiten

 feinste komplizierte Teile herstellbar

einsatzfähig bis ca. 150° C

sog. OUTSERT – Technik: direkte Kombination von metallischen Teilen und Kunststoff

Polyamid (PA)

- PA    X    (X = 6,10, 11, 12)

- PA   XY   (X = 4,6    Y = 6, 10, 11, 12)

- N -

l

H

Zahlen stehen für die Anzahl der Kohlenstoffatome zwischen den            Gruppen

Armin Carbonyl

1 Ausgangsverbindung

PA 6:    - [  N – C – (CH)2 – 5 ]  n

H   O

A   C  ….                        A  C …..    A   C …..

2 Ausgangs-verbindungen

PA 4.6:     N – (CH2)4 – N  -    C - (CH2)4 – C  -   N – (CH2)4 – N

H                 H       O               O      H                 H

A                 A        C               C      A                  A  ……

PA 6 hergestellt durch Polymerisation

PA 66 hergestellt durch Polykondensation

 beide Produkte stellen ca. 90% des Gesamtmarktes dar

Merkmale:

 Wasserstoffbrückenbindungen

 H2O Aufnahme

(„Konditionieren“: Wasser wird sofort direkt nach der Herstellung zugeführt)

PA 4.6

Wasseraufnahme sinkt

PA 6.12

PA 4.6 hat höchste Festigkeit, TG, ….

Eigenschaften:

- reines Material:  TG ca. 50° C

- gefülltes Material:  TG ca. 150° C

- gute Zähigkeit auch bei tiefen Temperaturen

- günstiges Gleitreibungsverhalten

- dynamisch belastbar

- chemikalienbeständig

Einsatz:

- KfZ-Bau

- Elektrotechnik

- Dübel, Stühle, Sitzschalen, Staubsaugergehäuse,

Dauerverpackungen (PA u. PP) für Lebensmittel

 größte Angebotspalette bei allen Herstellern

Probleme treten auf bei.

- hohen Temperaturen

- Feuchtigkeit

Polyester  (PET/PBT)

(PTT, PCT, PEN)

technische Anwendungen: PBT

Herstellung                    : PET

O                            O

- [ O – C – O – (CH2)n – O – C ]-

PET: n=2             Unterschied

PBT: n=4

(PTT: n=3)

 teilkristallin

PET: kristallisiert schlecht

Eigenschaften:

- schlagzäh (auch bei tiefen Temperaturen)

Einsatz:

- Elektrotechnik

- Motorengehäuse

- KfZ-Bereich

- Getränkeflaschen

- Folien für Audio- und Videobänder

- Fasern

Spezialkunststoffe

Schwefelhaltige:

PSU  (Polysulfon)

O                       CH3

||                       |        			Tg ~ 190°C

-   O  -S-   O   -O-   O  -C-   O   -O-

||                       |

O                      CH3                n

PES  (Polyethersulfon)

O

||                             Tg ~ 230°C; gutes Brandverhalten

-   O  -S-   O   -O-

||

O                 n

Sulfongruppe

PES und PSU liegen beide amorph vor, transparent (gelb-brauner Ton)

PPS  (Polyphenylensulfid)

-   O   -S-		teilkristallin

n	Tg ~ 100°C, Tsch ~ 300°C

relativ starker Abfall bei Tg  nur mit Füllstoffen einsetzbar

 T bis 260°C, geringe Kriechneigung, hohe Festigkeit bei hoher Temperatur, Druck-

beständigkeit, gute Chemikalien-Beständigkeit, scheppert (metall. Klang)

PEEK  (PAEK; Victrex, Poly-Acryl-Ether-Keton)

-   O  -O-   O   -O-  O  -C-		teilkristallin, Tg ~ 180°C, Tsch ~ 350°C

||		Dauergebrauchstemperatur 260°C ( 300°C)

O   n

hohe Wärmeformbrkeit, dynamische Belastbarkeit, hervorragendes Brandverhalten (kein Rauch, keine giftigen Gase)

Anwendung: Dichtungsringe, Manschetten

Sehr sauberes Produkt

PI  (Vespel: du Pont)

O         O

||         ||				sehr teuer, "Hochleistungsprodukt"

C          C

nach Fertigstellung nicht mehr verarbeitbar

-N        O        N -  O    -O-   O  -

C           C

||          ||

O          O				    n

PAI  (Polyamidimid; Torlon: Solvay)

O         O

||         ||			     Vorstufe noch verarbeitbar, danach Temperprozeß

C          C

-N        O        N -  O    -O-   O  -

C

||

O				    n

PEI (Polyetherimid)

O          C =O

Ultein (General Electrics)

O        N -  		bis 170°C, verarbeitbar

C

||

O		 n

Polyarylamide

Aramid

"normal" verarbeitbar  halbaromatisierte Aramide

vollaromatisierte sind nicht bearbeitbar (z.B. Kevlar), kommen nur sehr selten vor

Leiterpolymere: Benzolringe stehen quer  O

LCP  (Liquid Crystal Polymers)

Firmen geben keine Struktur an

 in flüssiger Phase kristalline Ausrichtung (parallele Ausrichtung == : Vorzugsrichtung)

sind nach dem Erstarren hochfest

E-Modul: 20000MPa

gefüllt: 30000MPa

- sehr niedrige Viskosität in der Schmelze ( feine, dünnwandige Teile)

- Niedrige Schmelzwärme ( geringe Energiezufuhr & schnelles Erstarren)

 Serienproduktion

- niedriger Wärmedehnungskoeffizient (vgl. keramische Werkstoffe und Metalle)

 gut mit Metall und Keramik verbindbar

- T bis 240 - 260°C

- sehr sauber

- gute Chemikalienbeständigkeit

- höchste Festigkeitswerte

Einsatz in Mikroelektronik

Wenn zwei Fließrichtungen aufeinandertreffen, bildet sich eine Spritznaht

Fluor-Kunststoffe (F-Kunststoffe)

PTFE

1. Gleiteigenschaften:

sehr niedrige Oberflächenenergie

2. Temperaturverhalten:

von –260° C bis +260° C einsetzbar

3. Chemikalienbeständigkeit

absolut chemikalienbeständig

4. Antihafteigenschaften:

wasserabweisend, weil unpolar

Fette, Öle können haften bleiben

--------

5. Festigkeit

geringe Kriechneigung

6. Verarbeitbarkeit

schlecht

Produkte, die hergestellt werden um Bearbeitbarkeit zu verbessern (d.h. chemikalienbeständig schlechter, Temp. Grenze schlechter, Gleiteigenschaften gering besser):

a) PFA

b) FEP

c) ETFE	von allen Herstellern erhältlich (z.B. Du Pont, Dyneon,…)

------

d) PVDF

a) PFA: Perfluoralkoxy

Copolymerisat aus   CF2 = CF2     CF2 =  CF

O

C3F7

b) FEP: Fluor Ethylen Propylen

Coploymerisat         CF2 = CF2     CF2 =  CF

CF3

c) ETFE: Ethylen - Tetrafluorethylen

Copolymerisat        CF2 = CF2      CH2 = CH2

 gemittelte Eigenschaften aus PFA und FEP

Anwendung: siehe Eigenschaften

d) PVDF: Polyvinylidenfluorid

CH2 = CF2

 Fluorkunststoffe als Packmittel für hochreine Chemikalien

Duromere

PUR, EP, UP, PF, MF, UF

engmaschig chemisch vernetzt

nicht schmelzbar!!!! (siehe S. 5)

- PUR, EP: hergestellt durch Polyaddition

- PF, MF, UF: Polykondensation

- UP: Copolymerisation

PUR

meistens geschäumt

Zusatz von Wasser (Möglichkeit zum Aufschäumen)

 CO2 Entwicklung

„Interalschäume“:

Dichte

Temp.

Platten (außen

gekühlt)

Temperaturkurve                                             Dichtekurve

massive Wände, innen Schaum

PUR überall eingesetzt: Füllung (Möbel, Armaturen, Fensterrahmen, Plüschtiere,…)

EP

eingesetzt bei CFK (Kohlefaserverbundwerkstoffe) und GFK (Glasfaserverbundwerkstoffe)

O

CH2      CH     + Härter

(Harz)

wichtigste Lack- und Klebesysteme

UP (Ungesättigte Polyester)

d.h. Doppelbindungen

gemischt mit

CH=CH2

O	Styrol = S

 radikalisch Polymerisieren

 Vernetzung entsteht

eingesetzt für großflächige Fahrzeugteile (Bootskörper laminiert mit Glasfaserplatten)

PF, MF, UF

F = H2O = O   Formaldehyd

OH

P  =   	Phenol

an diesen Stellen kann Formaldehyd angreifen

PF: meistens bräunlich gefärbt

Elektrik, Möbel, Spanplatten

MF, UF:

M   =        NH2

C                                              Melanin

N           N

CH2 - OH

C           C - N

H2N           N                 CH2 – OH

U    =    O

H2N  - C -  NH2                                       Harnstoff

Elastomere

bestehen aus Thermoplasten und werden vernetzt

Vernetzungsreaktion:  Vulkanisation

NR: Naturkautschuk (Natural Rubber)

Einsatz: Reifenmischungen

BR: Butadien Rubber  (1. Synthesekautschuk)

[ - CH2 – CH = CH – CH2 -]n

Reifenindustrie

um Festigkeit und Chemikalienbeständigkeit zu verbessern werden weitere Produkte hergestellt:

Festigkeit:   SBR: Styrol – Butadien – Rubber (wichtigster Synthesekautschuk)

75% BR   25% Styrol

 Reifen

Chemikalienbeständigkeit:    NBR: Nitril – Butadien – Rubber

BR nicht sehr witterungsbeständig  Spezialanfertigungen

N – NBR:   bessere O2 – Beständigkeit

JJR:    Buthylen – Isopren – Rubber

 bessere Alterungsbeständigkeit, schlechte Luftdurchlässigkeit

EPDM:  Ethylenpropylen

mechan. Gefüge bleibt erhalten, möglicher O2 Angriff in der Seitenkette

EPM:

Vulkanisation durch z.B. Peroxyde, Silane

SR:  Sulfidkautschuk

Sehr gut Chemikalienbeständigkeit (auch gegen Benzol!)

ASA:  Acrylelastomere

Sehr gute Witterungsbeständigkeit

FM:  Fluorelastomere

Du Pont: Markennamen     - Viton R

- Kalrez R

SIR :  Silikon Rubber

Härtet durch Feuchtigkeit aus