Rillenkugellagerberechnung

Berechnung nach DIN ISO 281 auf Lebensdauer und Dauerfestigkeit anhand des FAG-Wälzlagerkataloges.

Berechnungsgrundlagen:

- konstante Drehzahl n

- Radialbelastung Fr

- Axialbelastung Fa

- Radialfaktor X

- Axialfaktor Y

- dynamische Tragzahl C

- statische Tragzahl C0

Berechnungsverfahren:

aus X,Y,Fr und Fa ergibt sich die dynamisch äquivalente Belastung P zu

P=X⋅Fr+Y⋅Fa

mit C0 und P0 ergibt sich die Dauerfestigkeit mit (C0/P0>8 ⇒Dauerfestigkeit, bei C0/P0 8 keine Dauerfestigkeit)!

P0= X0⋅Fr+Y0⋅Fa

für Kugellager mit:

X0=1 ; Y0=0      für    FaFr≤0,8

X0=0,6 ; Y0=0,5   für    FaFr>0,8

Der Lebensdauerexponent p wird für Kugellager auf 3 gesetzt (für Rollenlager auf 10/3).

Die Lebensdauerformel lautet:

L=CPp [106 Umdrehungen]

Unter Einbeziehung einer konstanten Drehzahl n ergibt sich die Lebensdauer Lh des Lagers in Stunden:

Lh=L⋅106n⋅60=1500⋅CPp⋅3313⋅60n⋅60

Außerdem ergeben sich so die Kenngrößen fL (dynamische Kennzahl) und fn (Drehzahlfaktor)

fL=pLh500			fn=p3313n

Diese Faktoren sind zur Lagerauswahl nach der Dimensionierungstabelle gem. dem FAG-Wälzlagerkatalog nötig.

# Überschrift

Durchführung der Berechnung:

Weitere Lagerdaten: